- Enquête d’évaluation de la qualité de service des réseaux

- de téléphonie mobile en France menée en 2001

Pour la cinquième année consécutive, l’Autorité de régulation des télécommunications a mené, en concertation avec les opérateurs et les associations de consommateurs et d’utilisateurs, une enquête d’évaluation de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en France métropolitaine, telle qu’elle peut être perçue au quotidien par les clients des trois opérateurs.

Cette enquête, conduite par Thales Idatys, s’est déroulée sur 6 semaines, entre mi-octobre et fin novembre 2001. Plus de 26 000 appels et 2 800 envois de messages courts ont été réalisés, dans les conditions d’utilisation courantes du téléphone mobile.

Les problématiques « couverture » et « qualité de service »

Ainsi que je l’annonçai l’an dernier, l’Autorité a réalisé en 2001, pour la première fois, deux types d’enquêtes pour mieux rendre compte de deux problématiques distinctes, mais complémentaires, de la téléphonie mobile :

- tout d’abord, la qualité de service, c’est à dire outre la disponibilité du service, le maintien des communications et la qualité auditive de celles-ci ;

- complémentairement à cela, la couverture, c’est à dire la possibilité de passer une communication intelligible sans exigences plus fortes de qualité.

C’est ainsi que l’Autorité a publié les 6 juillet et 13 décembre 2001 les résultats de deux enquêtes « couverture » qui ont concerné plus particulièrement des zones peu denses du territoire. La présente enquête, quant à elle, se focalise sur l’évaluation de la qualité de service pour des zones en principe couvertes ; elle concerne plus particulièrement les zones denses et les axes ferrés très fréquentés.

Principales évolutions par rapport à l’enquête menée en 2000

L’enquête menée en 2001 a évolué sur un certain nombre de points par rapport à celle menée en 2000 :

- tout d’abord, une innovation importante réside dans les services de données qui sont présents pour la première fois dans l’enquête 2001 : les mesures SMS ont ainsi permis d’évaluer la qualité de ces messages courts, notamment leur délai de réception et leur intégrité. Il devenait en effet nécessaire, dès lors que de nombreux consommateurs utilisent régulièrement un service, de l’intégrer dans cette campagne de mesures. Cette approche devrait être poursuivie et développée dans les prochaines enquêtes.

- l’enquête menée en 2001 permet, comme en 2000, de rendre compte de l’évolution, heure par heure, de la qualité de service dans les grandes agglomérations. Toutefois, avec 10 créneaux horaires (de 12h à 22h) contre 6 en 2000 (12h-14h et 17h-21h), la présente enquête permet d’approfondir l’analyse de l’évolution du niveau de qualité de service des réseaux au cours de la journée, et par là même de mieux apprécier la situation aux heures de pointe.

- enfin, 2001 a marqué le retour des mesures dans les ligne TGV dont la première édition date de 1999 et qui n’avaient pas été réalisées en 2000. Les tests à bord des trains de banlieue ont été maintenus pour la troisième année consécutive.

Les comparaisons entre les résultats des enquêtes 2000 et 2001 doivent, du fait de ces évolutions, ainsi que celles mentionnées au chapitre 3, être faites avec précaution.

Les principaux enseignements de l’enquête de cette année

Au vu des résultats de l’enquête, il est possible de tirer plusieurs enseignements :

- En agglomération, le taux de communications réussies, maintenues 2 minutes tend globalement à se stabiliser au-dessus de 95% ce qui constitue un très bon résultat, compte tenu notamment de la forte croissance du nombre de clients de services de téléphonie mobile (plus de 24% de croissance entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001).

- Il peut exister, toutefois, des disparités importantes concernant la part des appels de qualité auditive parfaite, en fonction de la localisation géographique, du créneau horaire ou du type d’usage ;

- Comme en 2000, les agglomérations de plus de 400 000 habitants connaissent une variation effective de la qualité de service en fonction de la charge du réseau. Ainsi, dans les 12 plus grandes agglomérations françaises, le taux d’échec et de coupure peut être multiplié par 2, entre les heures chargées et les heures creuses, qui ne sont d’ailleurs pas toujours les mêmes pour les trois opérateurs. Toutefois, l’impact pour les utilisateurs reste, comme en 2000, relativement faible ;

- Les mesures réalisées sur les SMS font ressortir une très bonne fiabilité de ce service, puisque tous les messages émis et acceptés par le réseau ont été reçus sans erreur en moins de quelques minutes. Ces mesures innovantes ouvrent la voie à l’évaluation future de la qualité d’autres services de données (WAP, MMS, …) en technologie GSM, GPRS, voire UMTS ;

- Enfin, les résultats des mesures dans les TGV sont significativement meilleurs que ceux de 1999, témoignant ainsi des efforts des opérateurs ; cependant, des progrès importants restent encore à accomplir, tout comme dans les trains de banlieue.

J’invite le lecteur à prendre attentivement connaissance du descriptif des conditions techniques de l’enquête, avant d’aborder les parties consacrées aux résultats.

Je tiens par ailleurs à remercier, pour la qualité de son travail, Thales Idatys qui a réalisé l’enquête.

- Jean-Michel Hubert

Président

- AVERTISSEMENT

- Remarques générales

L’objet de cette enquête, menée sur une base annuelle, est d’apprécier la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile en France.

Les opérateurs concernés par l’étude, à savoir Orange France, SFR et Bouygues Télécom, ainsi que des associations de consommateurs et d’utilisateurs ont été associés à la définition du cahier des charges de l’étude.

- Limites de l’exercice

L'évaluation porte sur la qualité des services de téléphonie mobile perçue par les clients, dans les conditions où ceux-ci les utilisent au quotidien. Toutefois, cette évaluation est menée sur une période limitée, qui demeure donc la seule sur laquelle il est rendu compte du fonctionnement de ces services.

Il convient de souligner que les opérateurs apportent en permanence des améliorations à leur réseau, tant en matière de qualité de service que pour accroître la couverture. Les travaux qu'ils mènent dans ce but peuvent, pendant leur durée d’exécution et sur des zones géographiquement limitées, entraîner une dégradation momentanée de la qualité de service.

Afin notamment de rendre l’étude plus représentative de l’usage des services de téléphonie mobile, chacun des trois réseaux a été testé avec deux mobiles bi-bande correspondant aux meilleures ventes récentes de packs de chaque opérateur. Les différences de performances existant naturellement entre les mobiles ont pu avoir une incidence, difficile à évaluer, sur les résultats des mesures effectuées sur chaque réseau.

- Précision statistique et arrondis

Enfin, il convient de rappeler que, comme dans tout sondage, les résultats de la présente enquête comportent une marge d’imprécision. La précision statistique indiquée en dessous de chaque résultat est l’intervalle qui contient le résultat selon une probabilité de 95%. Toute comparaison entre les différents indicateurs doit donc tenir compte de cet intervalle de confiance.

Par ailleurs, pour être en cohérence avec cette imprécision statistique, les résultats de la présente enquête ont été arrondis au pourcentage le plus proche. Il convient de rappeler que :

- la somme de deux résultats arrondis peut être différente de l’arrondi de leur somme,

- le produit de deux résultats arrondis peut être différent de l’arrondi de leur produit.

SOMMAIRE

1. Caractéristiques techniques de l’enquête	7

1. Configuration générale de l’enquête	8

2. Echantillon	9

3. Notation de la Qualité	13

4. Calendrier de l’enquête	14

5. Equipes et déroulement de l’enquête	14

Carte des agglomérations testées	15

2. Résultats de l’enquête	16

Définitions	17

1. Définitions des indicateurs de qualité de service	17

2. Définition de la mesure	18

ORANGE	19

SFR	25

Bouygues Télécom	31

3. Comparaison avec les résultats de l’enquête menée en 2000	37

Précautions et contexte de la comparaison	38

1. Indicateurs retenus	38

2. Changements de répartition des mesures dans la journée	38

3. Evolutions de la base géographique de l’enquête	38

4. Autres évolutions	38

ORANGE	39

SFR	43

Bouygues Télécom	47

# 1. Caractéristiques techniques de l’enquête

### 1. Configuration générale de l’enquête

Les enquêteurs munis de téléphones mobiles et les enquêteurs munis de téléphone fixe s’appellent entre eux sur les différents réseaux de téléphonie mobile à tester. Ils testent l’obtention de l’appel (absence d’échec), le maintien de la communication pendant 2 minutes (absence de coupure) et la qualité auditive de la communication.

Les appels sont passés pour partie du fixe vers le mobile (33%), et pour partie du mobile vers le fixe (67%).

Plusieurs situations d’utilisation sont testées :

- en voiture, en situation passager (sans antenne de toit),

- en piéton à l’extérieur,

- en piéton à l’intérieur de bâtiments,

- à bord des trains de banlieue,

- à bord des TGV.

Un complément de mesures est réalisé pour les SMS (service de messages courts).

Pour toutes les situations d’utilisation, les mesures sont menés simultanément sur les trois réseaux, au même endroit géographique. Chaque réseau est testé par un “ binôme ” d’enquêteurs, l’un mobile et l’autre fixe. Pour les SMS, les messages sont envoyés simultanément de chaque réseau à tester vers le même réseau et toujours au même endroit géographique.

En voiture, dans les trains de banlieue ou dans les TGV, un kit oreillette est utilisé. En mode piéton, le mobile est tenu à la main.

Les mesures piétons en intérieur (bureaux et habitations privés) sont réalisées en 1er jour (pièces avec fenêtres), à moins de 3 mètres des ouvertures. Elles sont réparties entre les rez-de-chaussée et les étages de manière équitable, les sous-sols étant exclus.

Les horaires de mesures sont réparties de la manière suivante :

- pour les agglomérations de plus de 400 000 habitants : équi-répartition entre 12h et 22h en semaine,

- pour les agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants : partage entre heures de pointe de 12h à 14h et de 17h à 21h en semaine (50%) et heures creuses de 9h à 12h et de 14h à 17h en semaine (50%),

- pour les trains de banlieue : entre 12h et 22h,

- pour les TGV : entre 9h et 21h,

- pour les SMS : entre 12h et 22h.

Les appels ont été effectués, à même proportion, avec deux types de mobiles bi-bande pour chaque réseau :

- NOKIA 3310 et ALCATEL One Touch 501 pour Orange,

- NOKIA 3310 et NOKIA 3210 pour SFR,

- NOKIA 3310 et SIEMENS A36 pour Bouygues Télécom.

Le choix des mobiles correspondent aux « packs » les plus vendus de chaque opérateur au cours des mois de mai, juin et juillet 2001.

Pendant tout le déroulement de l’enquête, les opérateurs ne connaissaient ni les jours, ni les lieux où s’effectuaient les mesures. Ils ne connaissaient pas non plus la liste des villes tirées au sort parmi les agglomérations de moins de 400 000 habitants et les abonnements utilisés dans le cadre de l’enquête.

### 2. Echantillon

L’échantillon a été construit de manière à :

- distinguer les différentes catégories de situations (voiture, piéton intérieur, piéton extérieur, zones géographiques, …),

- disposer d’un nombre suffisant de mesures dans chaque catégorie en vue d’obtenir une précision statistique satisfaisante,

- répartir les mesures, au sein de chaque catégorie, selon des conditions représentatives des utilisations les plus courantes.

Les mesures pour chaque opérateur sont réparties de la manières suivante :

|  | Voiture sans kit d'adaptation ni antenne de toit | Piéton |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | En extérieur | En intérieur |
| Zones très denses des grandes agglomérations | 973 | 871 | 1 063 |
| Autres zones denses des grandes agglomérations | 1030 | 882 | 984 |
| Agglomérations entre 50 000 et 400 000 hab. | 428 | 312 | 332 |

|  | TGV | Trains de banlieue |
| --- | --- | --- |
| Nombre de mesures | 1 008 | 1 063 |

|  | SMS |  |
| --- | --- | --- |
| Etat du mobile en réception | En veille (ou en communication) | Initialement éteint |
| Nombre de mesures | 475 | 462 |

Le nombre total de mesures est de : 8946 appels téléphoniques et 937 SMS pour chaque opérateur.

#### 2.1 Sélection des agglomérations

Les grandes agglomérations, de plus de 400 000 habitants, sont, depuis le recensement de la population française de mars 1999, au nombre de 12 : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble. Toutes ont été retenues et testées, en distinguant les “ zones très denses ” et “ autres zones denses ” selon les critères suivants :

- Zones très denses : centre ville de la ou des communes principales, zones de transit (gares, aéroports), centres d’activités (commerciaux, affaires), axes urbains à très fort trafic et autoroutes dans les limites de l’agglomération,

- Autres zones denses : continuum bâti autour de la zone très dense, autres centres villes de plus de 5000 habitants, autres axes urbains au sein de l’agglomération.

Pour les agglomérations 50 000 à 400 000 habitants, un tirage au sort a été effectué selon la même méthode que les années précédentes :

- choix d’un nombre d’agglomérations optimal de manière à effectuer, dans chaque agglomération, un nombre de mesures qui soit cohérent avec sa taille,

- tirage aléatoire des agglomérations, avec une probabilité fonction logarithmique de la population,

- rectification du tirage pour équilibrer les diverses régions du territoire.

Cette méthode de tirage renforce volontairement la représentation des petites agglomérations par rapport à un tirage où chaque agglomération aurait été affectée d’une probabilité proportionnelle à sa population.

Les 20 villes tirées au sort sont par ordre alphabétique : Amiens, Angers, Bayonne, Beziers, Bourg-en-Bresse, Bourges, Calais, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Le Havre, Maubeuge, Meaux, Montluçon, Montpellier, Nancy, Niort, Rouen, St-Nazaire, Tours et Valence.

La sélection des agglomérations est récapitulée dans le tableau suivant :

|  | Total France |  | Échantillon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégories | Nombre | Population (millions) | Nombre sélectionné | Population (millions) | Représentativité |
| Plus de 400 000 habitants | 12 | 18,2 | 12 | 18,2 | 100% |
| 50 000 à 400 000 habitants | 100 | 12,3 | 20 | 3,4 | 28% |

#### 2.2 Conditions de mesures dans les agglomérations

Après avoir ainsi déterminé la localisation et le nombre des mesures, un certain nombre de conditions supplémentaires ont été prises en compte :

- Localisation des mesures

D’une façon générale, l’extension de chaque agglomération testée correspond à la définition de l’INSEE donnant la liste des communes appartenant à l’agglomération.

Les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants sont subdivisées en “ zones très denses ” et “ autres zones denses ” comme il est expliqué plus haut. Dans les autres agglomérations, sont distinguées la “ ville ”, qui est la commune principale, et la “ banlieue ” qui correspond au reste de l’agglomération.

- Mesures en voiture

Dans les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants, le territoire à tester est divisé en zones de surfaces équivalentes, avec un certain nombre d’appels à effectuer. Certains points de passage obligés sont déterminés. Les enquêteurs ajustent leurs parcours en fonction du terrain (circulation et sens interdits), l’objectif étant de couvrir équitablement la zone.

Dans les autres agglomérations, les mesures sont réparties pour 2/3 en ville et 1/3 dans le reste de l’agglomération. Elles sont effectuées sur des parcours incluant les axes principaux et, dans les zones bâties (centre ville, aéroport, gare, lieux touristiques, zones d’activités), avec certains points de passage obligés établis pour chaque agglomération.

- Mesures piétons

La répartition des mesures effectuées à pied à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments est donnée par le tableau du début du §2.

- Dispositions communes aux mesures piéton en extérieur et en intérieur

Dans les grandes agglomérations de plus de 400 000 habitants, les mesures sont réparties selon le même principe de division en zones de surfaces équivalentes que pour les mesures en voiture. Dans les autres agglomérations, les mesures sont effectuées dans les zones bâties, avec une répartition 2/3 en ville, 1/3 dans le reste de l’agglomération. Partout, il a été évité de faire des mesures aux mêmes endroits que celles effectuées en voiture et ces mesures ont été dispersées le plus possible sur le territoire à tester.

- Mesures piétons en extérieur

Les mesures sont faites pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt. En chaque point mesuré, une seule mesure est réalisée de façon à obtenir la meilleure dispersion géographique. Les emplacements sont choisis parmi les zones fréquentées par les piétons (zones bâties, parcs et jardins, plages, ...).

- Mesures piétons en intérieur

Tous les appels sont passés en 1er jour (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures, sans se déplacer, aux rez-de-chaussée et dans les étages, les sous-sols étant exclus.

Dans certains lieux publics (gares par exemple) la notion de 1er jour n’a pas de sens particulier. Les mesures se font alors dans les emplacements fréquentés. Aucune mesure n’est faite en sous sol.

Les mesures sont réparties selon le type de bâtiment : 50% dans les lieux publics, 30% dans les immeubles de bureaux privés, 20% dans des locaux d’habitation privés. La dispersion des mesures est assurée de la façon suivante :

- dans les lieux publics de grande superficie : 3 à 4 mesures ;

- dans les lieux publics de petite surface : 2 mesures ;

- dans les lieux privés (bureaux ou habitations) : 2 à 4 mesures selon la surface, réparties dans l’ensemble du bâtiment, entre étages et pièces.

#### 2.3 Sélection et conditions de mesures dans les trains de banlieue

L’importance du réseau de banlieue est très inégale selon les agglomérations. Seules Paris, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence et Lille ont des réseaux de banlieue importants, par rapport à toutes les autres. Les mesures ont donc été réalisées dans ces quatre agglomérations, selon les proportions suivantes : 64% à Paris, 14% à Marseille-Aix-en-Provence, 13% à Lyon et 9% à Lille.

Les différentes positions des enquêteurs dans les rames ont été testées : fenêtre ou couloir, bas ou haut dans les rames, un côté de la voie à l’aller, puis l’autre au retour. Les trois enquêteurs sont toujours groupés pour évaluer les trois réseaux dans les mêmes conditions.

#### 2.4 Sélection et conditions de mesures dans les TGV

Les lignes de TGV testées dans les 2 sens sont : Paris - Lille, Paris - Bordeaux, Paris - Arras, Paris - Lyon, Paris - Rennes, Paris - Nantes, Paris - Calais (Eurostar), et enfin Lille - Lyon.

Les différentes positions des enquêteurs dans les rames ont été testées : fenêtre ou couloir, bas ou haut dans les rames, un côté de la voie à l’aller, puis l’autre au retour. Les trois enquêteurs sont toujours groupés pour évaluer les trois réseaux dans les mêmes conditions.

#### 2.5 Sélection et conditions de mesures pour les SMS

Pour chaque opérateur, les mesures sont réalisées pour des messages SMS envoyés depuis et vers des mobiles du réseau de l’opérateur. Le mobile de réception est situé en zone couverte et reste statique.

Le message SMS envoyé est identique pour tous les opérateurs et pour toutes les mesures. ; il est constitué de 26 caractères remplis par les lettres majuscules de l’alphabet (« ABCD … XYZ »). La durée entre l’émission et la réception du message est mesurée ; le contenu de ce message est aussi vérifié sans erreur lors de sa réception ; et enfin, l’horodatage du message reçu permet d’identifier le message émis de manière certaine. Sur le mobile de réception, le message reçu est effacé avant l’envoi du message suivant.

Les mesures sont réparties aléatoirement et de façon homogène sur l’ensemble des 12 grandes agglomérations et pour tous les opérateurs en même temps. Les séries d’appels sont faits des « NOKIA 3310 » de chaque opérateur vers les « Siemens A36 / Alcatel One Touch 501 / Nokia 3210 » de ces opérateurs (50%) et inversement (50%).

Ces séries de mesures sont redécoupées en 2 scénarii avec une répartition de 50% chacun :

- envoi d’un SMS à un mobile allumé (situé dans un état de veille ou en cours de communication téléphonique) : la durée est mesurée entre le moment de l’émission du SMS sur le mobile émetteur et le moment de la réception de celui-ci sur le mobile de réception,

- envoi d’un SMS à un mobile éteint : lors de l’émission du SMS sur le mobile émetteur, le mobile de réception est éteint ; après une durée minimum d’1min30, le mobile de réception est allumé ; la durée est mesurée entre le moment où le mobile de réception s’accroche sur son réseau et le moment de la réception du SMS sur ce mobile.

Au delà d’une durée de 5 minutes, le message est considéré comme non reçu. Tout message non envoyé par refus du réseau est considéré comme non reçu.

### 3. Notation de la Qualité

La qualité auditive est notée par les enquêteurs mobiles et fixes, selon une échelle à 4 niveaux :

- Parfaite : aucune perturbation. Qualité équivalente à celle du réseau fixe.

- Acceptable : un peu gêné dans l’écoute par quelques perturbations qui ne gênent toutefois pas la conversation.

- Médiocre : fréquemment gêné dans l’écoute par de nombreuses perturbations, mais il est encore possible de se comprendre.

- Mauvais : il est très difficile de s’entendre, la conversation est impossible.

Chaque enquêteur, mobile et fixe, porte une appréciation sur les communications maintenues 2 minutes. N’est retenue que l’appréciation la plus sévère des deux.

La particularité du « handover » (cliquetis lors du changement de cellule) est exclue de l’appréciation de la qualité auditive.

Des dispositions ont été prises à la fois pour garantir une appréciation objective de la qualité de la part des enquêteurs, et pour éviter les divergences d’évaluation et leurs conséquences sur les résultats. Les enquêteurs ont été formés spécifiquement pour identifier les perturbations typiques pouvant survenir sur les réseaux de téléphonie mobile et qualifier les communications de façon rigoureuse.

Les mesures prises pour garantir un étalonnage objectif et homogène de la qualité auditive sont :

- formation des enquêteurs pour identifier les perturbations typiques pouvant survenir sur les réseaux mobiles numériques (écho, bruit métallique, handover, souffle, ...),

- formation et entraînement à l'étalonnage des qualités auditives d'après des enregistrements sonores (de la campagne de mesures de l’année précédente ou spécifiquement créés) et contrôle de la dispersion des résultats,

- campagne de mesures à blanc en situation réelle et analyse : application de procédures, enregistrement des données pour tous les enquêteurs mobiles et fixes, et analyse des résultats,

- contrôle par des superviseurs au cours des mesures réelles : écoute discrète semi-aléatoire et contrôle des données enregistrées tout au long de l’enquête,

- analyse quotidienne de cohérence des résultats obtenus : divers états de sortie statistiques permettent de noter les divergences d’appréciation de la qualité auditive par enquêteur (fixe et / ou mobile), par mobile, par type d’usage, … et de recalibrer cette appréciation,

- permutation des binômes fixes et mobiles sur chaque réseau et entre-eux : lissage des différences d’appréciation de la qualité auditive dans un même groupe et dans des groupes différents.

Avant le début de l’enquête, tous les matériels utilisés ont été vérifiés par le consultant .La vérification consiste à contrôler le bon fonctionnement comme le ferait un usager classique en vérifiant notamment le bon accrochage du réseau, le contrôle de la batterie et les premières communications.

Au cours de l'enquête, l'apparition d'éventuels problèmes de fonctionnement est surveillée en temps réel. S’il en apparaît et qu'ils proviennent du matériel utilisé, les mesures sont marquées de manière spécifique dans la base pour ne pas être prises en compte dans les résultats. Ces mesures sont alors refaites après correction du problème.

### 4. Calendrier de l’enquête

- Les mesures ont été effectuées entre le 22 octobre et le 30 novembre 2001 :

- pour les agglomérations de tout type : du 22 au 24 octobre 2001, et du 31 octobre au 30 novembre 2001,

- pour les trains de banlieue et les TGV : du 5 novembre au 23 novembre 2001,

- pour les SMS : du 25 au 30 octobre 2001.

### 5. Equipes et déroulement de l’enquête

Un chef de projet, deux superviseurs et une assistante assurent la formation des équipes, l’organisation des itinéraires, le respect des modes opératoires et le bon déroulement de l’enquête.

Les mesures en agglomérations sont réalisées par trois équipes de 7 personnes (1 chauffeur, 3 enquêteurs mobiles, 3 enquêteurs fixes), les mesures dans les trains de banlieue par une équipe de 6 personnes (3 enquêteurs mobiles et 3 enquêteurs fixes), les mesures dans les TGV par une équipe de 6 personnes (3 enquêteurs mobiles et 3 enquêteurs fixes) et les mesures des SMS par deux équipes de 2 enquêteurs mobiles.

Au plus fort de l’enquête, 37 personnes ont été mobilisées pour réaliser l’enquête terrain.

Les enquêteurs fixes étaient situés dans le siège social du consultant à Plaisir (Yvelines).

Le travail de chaque équipe est guidé et sécurisé par une application informatique qui notamment rythme les appels et indique le sens de l’appel.

Chaque enquêteur fixe effectue la saisie des résultats de mesures et des repères topographiques, selon ses propres informations et celles que lui communique l’enquêteur mobile pendant les communications.

Les positions en voiture sont repérées par un système de localisation GPS automatique, et celles à pied par un système de localisation GPS manuel, ce qui permet de vérifier le respect des consignes concernant les trajets, de repérer les mesures, et d’aider au diagnostic en cas de problème.

Au cours de l’enquête, l’apparition d’éventuels problèmes de fonctionnement affectant anormalement la qualité sur un ou plusieurs réseaux est surveillée en permanence. S’ils proviennent du réseau d’un opérateur et sont non-récurrents, ils sont considérés comme des inconvénients subis par les clients, et les mesures sont prises en compte. S’ils sont récurrents (panne totale d’un réseau dans une zone par exemple), ils sont immédiatement signalés à l’Autorité de Régulation des Télécommunications, qui définit la conduite à tenir (suspendre les mesures puis refaire les mesures par exemple).

Le matériel utilisé par les enquêteurs (mobiles, batteries, chargeurs, kit oreillette) fait l’objet d’une attention particulière des enquêteurs pour éviter que des défaillances puissent influencer les résultats des mesures.

## Carte des agglomérations testées

# 2. Résultats de l’enquête

## Définitions

### 1. Définitions des indicateurs de qualité de service

Les définitions retenues pour les communications vocales sont les mêmes que celles qui avaient été introduites en 1998 :

| Indicateurs | Définition |
| --- | --- |
| taux de communications réussies et maintenues 2 minutes | Une communication est considérée comme réussie si l’appel lancé par l’un des enquêteurs aboutit dès le premier essai et si la communication est maintenue 2 minutes sans coupure. Le taux est calculé sur la base du nombre total de mesures. Le complément à 100% est donc constitué du taux d’échecs après une tentative, plus le taux de coupures. |
| taux de communications de qualité auditive parfaite | Une communication est considérée comme parfaite si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est parfaite (comparable à la qualité des communications sur le réseau fixe). |
| taux de communications de qualité auditive acceptable | Une communication est considérée comme acceptable si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est perturbée légèrement sans toutefois gêner la conversation. |
| taux de communications de qualité auditive correcte | Il s’agit de la somme des deux indicateurs précédents. Une communication est considérée comme correcte si la qualité auditive perçue par les deux interlocuteurs est soit parfaite, soit acceptable. |
| taux de communications réussies, maintenues 2 minutes et de qualité auditive correcte | C’est le produit du taux de communications réussies et du taux de communications de qualité auditive correcte. Son complément à 100% est le taux de communications perçues comme anormales : échouées ou coupées ou de qualité auditive médiocre ou mauvaise. |

Les taux de communications correctes, parfaites ou acceptables sont calculés sur la base du nombre de communications réussies (établies dès le premier essai et maintenues pendant 2 minutes). Les autres indicateurs se rapportent à l’ensemble des mesures effectuées.

Les définitions retenues pour le service de messages courts (SMS) sont :

| Indicateurs | Définition |
| --- | --- |
| taux de messages reçus | Un message est considéré comme reçu si le message envoyé n’est pas refusé par le réseau, s’il est reçu dans un délai(*) de 5 minutes, et si son contenu est correct. Le taux est calculé sur la base du nombre total de mesures. Le complément à 100% est donc constitué du taux de messages refusés par le réseau, ou reçus(*) après 5 minutes, ou dont le contenu est incorrect. |
| taux de messages reçus dans un délai < 2min | Un message est considéré reçu dans un délai inférieur à 2min si le délai entre de réception(*) du message reçu ne dépasse pas 2 minutes. |
| taux de messages reçus et dans un délai < 2min | C’est le produit du taux de messages reçus et du taux de messages reçus dans un délai < 2min. Son complément à 100% est le taux de messages refusés par le réseau, ou reçus(*) après 2 minutes, ou dont le contenu est incorrect. |

Le taux de messages reçus dans un délai < 2min est calculé sur la base du nombre de messages reçus. Les autres indicateurs se rapportent à l’ensemble des mesures effectuées.

(*) Dans le cas des mobiles de réception allumés, le délai de réception est mesuré entre l’émission et la réception du message. Dans le cas des mobiles de réception éteints, le délai de réception est mesuré entre le moment où le mobile de réception s’accroche sur son réseau (après sa mise sous tension) et le moment de la réception effective du message.

### 2. Définition de la mesure

Pour les communications vocales, une mesure consiste à tenter d’établir une communication vocale, puis à évaluer la qualité auditive de la conversation, sur chacun des réseaux testés. Une mesure sur trois réseaux porte ainsi sur trois communications, qu’elles aient abouti ou non.

Pour le service de messages courts (SMS), une mesure consiste à tenter d’émettre un message, puis à mesurer le délai de réception et à vérifier son contenu, sur chacun des réseaux testés. Une mesure sur trois réseaux porte ainsi sur trois messages, qu’ils aient abouti ou non.

## ORANGE

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 973 mesures | 871 mesures | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 95% | 95% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 1,3% |
| dont de qualité | Parfaite | 90% | 92% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 1,6% |
|  | Acceptable | 8% | 7% | 7% |
|  | Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,8% | ± 1,6% |
|  | Correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,7% | ± 0,6% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 94% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 1,6% | ± 1,4% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1030 mesures | 882 mesures | 984 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 96% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,2% | ± 1,3% |
| dont de qualité | Parfaite | 90% | 93% | 91% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 1,9% |
|  | Acceptable | 9% | 6% | 9% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,9% |
|  | Correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,5% | ± 0,7% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 96% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 1,4% | ± 1,4% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3m des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

ORANGE

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 526 mesures | 542 mesures | 619 mesures | 808 mesures | 828 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 94% | 93% | 90% | 91% | 90% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 2,5% | ± 2,1% | ± 2,1% |
|  | acceptable |  |  | 5% | 7% | 9% | 8% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 2,4% | ± 2,0% | ± 2,1% |
|  | correcte |  |  | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 0,0% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 0,6% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 96% | 94% | 94% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,6% |

|  |  |  |  | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h | 21h-22h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 623 mesures | 677 mesures | 532 mesures | 384 mesures | 264 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 95% | 95% | 97% | 97% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 2,0% | ± 1,8% | ± 2,1% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 89% | 92% | 91% | 93% | 94% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,6% | ± 2,2% | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 3,0% |
|  | acceptable |  |  | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,5% | ± 2,1% | ± 2,4% | ± 2,3% | ± 2,8% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 0,6% | ± 0,9% | ± 1,2% | ± 1,1% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 94% | 94% | 96% | 96% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 2,4% |

ORANGE

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 428 mesures | 312 mesures | 332 mesures | 568 mesures | 504 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 97% | 98% | 96% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,6% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 90% | 92% | 90% | 88% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 3,0% | ± 3,1% | ± 3,3% | ± 2,8% | ± 2,2% |
|  | acceptable | 9% | 7% | 9% | 11% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 2,9% | ± 3,0% | ± 3,2% | ± 2,7% | ± 2,1% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 1,0% | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 0,7% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 97% | 98% | 95% | 97% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,3% | ± 2,0% | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,6% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

Les mesures sont effectuées, pour partie, en heures de pointe (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine) et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures sont réparties pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3m des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

ORANGE

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 80% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,5% |
| dont de qualité | parfaite | 82% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% |
|  | acceptable | 14% |
|  | Précision statistique | ± 2,4% |
|  | correcte | 95% |
|  | Précision statistique | ± 1,4% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 76% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,6% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (64%), Marseille (14%), Lyon (13%) et Lille (9%).

Les appels sont effectués entre 12h et 22h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

ORANGE

- TGV

|  |  | TGV |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1008 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 75% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,7% |
| dont de qualité | parfaite | 76% |
|  | Précision statistique | ± 3,1% |
|  | acceptable | 16% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% |
|  | correcte | 92% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 70% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,9% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur les  lignes de TGV : Paris - Bordeaux, Lille - Lyon, Paris - Lille, Paris - Nantes, Paris - Lyon, Paris - Arras, Paris - Calais (Eurostar), et Paris - Rennes.

Les appels sont effectués entre 9h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

ORANGE

- SMS (service de messages courts)

|  |  | Mobile allumé | Mobile éteint |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de messages … |  | 475 mesures | 462 mesures |
| Reçus |  | 100% | 100% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,6% | ± 0,6% |
| dont reçus dans un délai < 2min |  | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 1,0% |
| Reçus et dans un délai < 2min |  | 99% | 98% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,0% | ± 1,1% |

Mesures réalisées du 25 au 30 octobre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Les messages sont envoyés d’un mobile de l’opérateur vers un autre mobile du même opérateur.

Les messages sont envoyés, pour partie, vers un mobile allumé, et, pour partie, vers un mobile éteint.

Les messages sont envoyés simultanément sur les 3 réseaux.

Tous les messages émis par le mobile d’émission et acceptés par le réseau ont été reçus par le mobile de réception ; pour les quelques autres messages, le réseau a signalé au mobile d’émission le refus d’envoi.

## SFR

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 973 mesures | 871 mesures | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 97% | 96% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,1% | ± 1,3% | ± 1,3% |
| dont de qualité | parfaite | 90% | 94% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,6% | ± 1,6% |
|  | acceptable | 9% | 5% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,6% | ± 1,5% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,6% | ± 0,5% | ± 0,6% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 96% | 96% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,4% | ± 1,4% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1030 mesures | 882 mesures | 984 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 95% | 95% | 95% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,5% | ± 1,4% |
| dont de qualité | parfaite | 90% | 93% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,7% | ± 1,6% |
|  | acceptable | 9% | 6% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 1,6% |
|  | correcte | 99% | 100% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 94% | 95% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3m des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

SFR

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 524 mesures | 543 mesures | 620 mesures | 807 mesures | 828 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 97% | 96% | 96% | 96% | 94% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,8% | ± 1,6% | ± 1,4% | ± 1,6% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 91% | 91% | 93% | 93% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,5% | ± 2,4% | ± 1,9% | ± 1,9% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 8% | %8 | 6% | 7% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 1,7% | ± 1,8% |
|  | correcte |  |  | 100% | 99% | %98 | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 0,7% | ± 1,0% | ± 0,7% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 97% | 95% | 94% | 95% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,6% | ± 1,9% | ± 1,9% | ± 1,6% | ± 1,7% |

|  |  |  |  | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h | 21h-22h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 625 mesures | 676 mesures | 535 mesures | 382 mesures | 263 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 95% | 96% | 96% | 97% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 2,1% | ± 2,0% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 92% | 94% | 92% | 95% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,2% | ± 2,1% | ± 2,9% | ± 2,8% |
|  | acceptable |  |  | 7% | 8% | 6% | 7% | 5% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 2,7% | ± 2,7% |
|  | correcte |  |  | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,6% | ± 0,5% | ± 0,4% | ± 1,1% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 94% | 96% | 95% | 97% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,8% | ± 2,3% | ± 2,1% |

SFR

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 428 mesures | 312 mesures | 332 mesures | 568 mesures | 504 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,8% | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 90% | 90% | 90% | 89% | 91% |
|  | Précision statistique | ± 3,0% | ± 3,4% | ± 3,3% | ± 2,6% | ± 2,6% |
|  | acceptable | 9% | 9% | 9% | 10% | 8% |
|  | Précision statistique | ± 2,9% | ± 3,2% | ± 3,2% | ± 2,5% | ± 2,5% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 1,1% | ± 0,9% | ± 0,7% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 1,7% | ± 1,7% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

Les mesures sont effectuées, pour partie, en heures de pointe (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine) et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures sont réparties pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

SFR

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 80% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,5% |
| dont de qualité | parfaite | 80% |
|  | Précision statistique | ± 2,8% |
|  | acceptable | 15% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% |
|  | correcte | 95% |
|  | Précision statistique | ± 1,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 76% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,6% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (64%), Marseille (14%), Lyon (13%) et Lille (9%).

Les appels sont effectués entre 12h et 22h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

SFR

- TGV

|  |  | TGV |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1008 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 84% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,3% |
| dont de qualité | parfaite | 81% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% |
|  | acceptable | 11% |
|  | Précision statistique | ± 2,2% |
|  | correcte | 92% |
|  | Précision statistique | ± 1,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 77% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,6% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur les  lignes de TGV : Paris - Bordeaux, Lille - Lyon, Paris - Lille, Paris - Nantes, Paris - Lyon, Paris - Arras, Paris - Calais (Eurostar), et Paris - Rennes.

Les appels sont effectués entre 9h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

SFR

- SMS (service de messages courts)

|  |  | Mobile allumé | Mobile éteint |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de messages … |  | 475 mesures | 462 mesures |
| Reçus |  | 100% | 100% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,4% | ± 0,6% |
| dont reçus dans un délai < 2min |  | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,7% | ± 1,1% |
| Reçus et dans un délai < 2min |  | 99% | 98% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,8% | ± 1,2% |

Mesures réalisées du 25 au 30 octobre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Les messages sont envoyés d’un mobile de l’opérateur vers un autre mobile du même opérateur.

Les messages sont envoyés, pour partie, vers un mobile allumé, et, pour partie, vers un mobile éteint.

Les messages sont envoyés simultanément sur les 3 réseaux.

Tous les messages émis par le mobile d’émission et acceptés par le réseau ont été reçus par le mobile de réception ; pour les quelques autres messages, le réseau a signalé au mobile d’émission le refus d’envoi.

## Bouygues Télécom

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 973 mesures | 871 mesures | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 98% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,2% | ± 1,0% | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite | 93% | 95% | 95% |
|  | Précision statistique | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 1,4% |
|  | acceptable | 6% | 5% | 5% |
|  | Précision statistique | ± 1,6% | ± 1,4% | ± 1,3% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 0,5% | ± 0,6% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 96% | 97% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,1% | ± 1,3% |

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  | Mesures en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1030 mesures | 882 mesures | 984 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 96% | 94% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,3% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 96% | 96% | 95% |
|  | Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,4% | ± 1,5% |
|  | acceptable | 4% | 4% | 5% |
|  | Précision statistique | ± 1,2% | ± 1,3% | ± 1,4% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 95% | 95% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 1,5% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Zones très denses : centres villes, gares et aéroports, centres d’activité et axes urbains à fort trafic. Autres zones denses : zones bâties autour des zones très denses, centres des autres communes et autres axes urbains.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

Bouygues Télécom

Résultats par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h | 13h-14h | 14h-15h | 15h-16h | 16h-17h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 525 mesures | 542 mesures | 623 mesures | 806 mesures | 829 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 94% | 96% | 97% | 96% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 1,4% | ± 1,4% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 93% | 95% | 97% | 95% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 1,7% | ± 1,3% | ± 1,5% |
|  | acceptable |  |  | 7% | 7% | 4% | 3% | 4% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,3% | ± 2,2% | ± 1,7% | ± 1,1% | ± 1,4% |
|  | correcte |  |  | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 0,4% | ± 0,3% | ± 0,5% | ± 0,6% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 96% | 96% | 95% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 1,7% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,5% |

|  |  |  |  | 17h-18h | 18h-19h | 19h-20h | 20h-21h | 21h-22h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  |  |  | 622 mesures | 676 mesures | 533 mesures | 384 mesures | 263 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 94% | 98% | 98% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,6% | ± 2,0% | ± 1,3% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 95% | 95% | 93% | 96% | 97% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 2,3% | ± 1,9% | ± 2,3% |
|  | acceptable |  |  | 4% | 4% | 6% | 3% | 3% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 2,1% | ± 1,9% | ± 2,2% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 0,7% | ± 1,1% | ± 0,5% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 95% | 93% | 98% | 97% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 2,3% | ± 1,4% | ± 2,0% |

Bouygues Télécom

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | en voiture | Piéton extérieur | Piéton intérieur | Heures de pointe | Heures creuses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 428 mesures | 312 mesures | 332 mesures | 568 mesures | 504 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 2,0% | ± 1,4% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite | 95% | 93% | 92% | 95% | 91% |
|  | Précision statistique | ± 2,1% | ± 2,9% | ± 3,1% | ± 1,8% | ± 2,5% |
|  | acceptable | 4% | 6% | 8% | 4% | 7% |
|  | Précision statistique | ± 1,9% | ± 2,8% | ± 3,0% | ± 1,7% | ± 2,4% |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,9% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 95% | 97% | 96% | 97% | 95% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 1,4% | ± 2,0% |

Mesures réalisées du 22 au 24 octobre 2001 et du 31 octobre au 30 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de 20 parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

Les mesures sont effectuées, pour partie, en heures de pointe (entre 12h et 14h et entre 17h et 21h en semaine) et, pour partie, en heures creuses (entre 9h et 12h et entre 14h et 17h en semaine).

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures sont réparties pour 2/3 dans la commune principale et 1/3 dans le reste de l’agglomération.

Les mesures en voiture sont effectuées en position passager avec un kit oreillette (sans antenne de toit).

Les mesures piétons en extérieur sont effectuées pour 2/3 en déplacement et 1/3 à l’arrêt.

Les mesures piétons en intérieur sont réparties entre les lieux publics (50%), les immeubles de bureaux (30%) et les habitations (20%). Toutes sont réalisées en “ premier jour ” (pièce avec fenêtre) à moins de 3 mètres des ouvertures.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

Bouygues Télécom

- Trains de banlieue

|  |  | Trains de banlieue |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1063 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 74% |
|  | ###### Précision statistique | ± 2,7% |
| dont de qualité | parfaite | 86% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% |
|  | acceptable | 11% |
|  | Précision statistique | ± 2,2% |
|  | correcte | 96% |
|  | Précision statistique | ± 1,3% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 71% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 2,8% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur un échantillon représentatif de lignes dans les trains de banlieue de Paris (64%), Marseille (14%), Lyon (13%) et Lille (9%).

Les appels sont effectués entre 12h et 22h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

Bouygues Télécom

- TGV

|  |  | TGV |
| --- | --- | --- |
| Taux de communications … |  | 1008 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 62% |
|  | ###### Précision statistique | ± 3,1% |
| dont de qualité | parfaite | 76% |
|  | Précision statistique | ± 3,4% |
|  | acceptable | 14% |
|  | Précision statistique | ± 2,8% |
|  | correcte | 90% |
|  | Précision statistique | ± 2,4% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 56% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 3,1% |

Mesures réalisées du 5 au 23 novembre 2001 sur les  lignes de TGV : Paris - Bordeaux, Lille - Lyon, Paris - Lille, Paris - Nantes, Paris - Lyon, Paris - Arras, Paris - Calais (Eurostar), et Paris - Rennes.

Les appels sont effectués entre 9h et 21h en semaine.

Les appels sont passés pour 67% du mobile vers le fixe et pour 33% du fixe vers le mobile.

Les mesures en train sont effectuées avec un kit oreillette.

Les appels sont passés simultanément sur les 3 réseaux.

Bouygues Télécom

- SMS (service de messages courts)

|  |  | Mobile allumé | Mobile éteint |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de messages … |  | 475 mesures | 462 mesures |
| Reçus |  | 99% | 99% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,0% | ± 1,0% |
| dont reçus dans un délai < 2min |  | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,7% | ± 0,8% |
| Reçus et dans un délai < 2min |  | 98% | 98% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,2% | ± 1,2% |

Mesures réalisées du 25 au 30 octobre 2001 dans toutes les agglomérations de plus de 400 000 habitants : Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble.

Mesures effectuées entre 12h et 22h en semaine.

Les messages sont envoyés d’un mobile de l’opérateur vers un autre mobile du même opérateur.

Les messages sont envoyés, pour partie, vers un mobile allumé, et, pour partie, vers un mobile éteint.

Les messages sont envoyés simultanément sur les 3 réseaux.

Tous les messages émis par le mobile d’émission et acceptés par le réseau ont été reçus par le mobile de réception ; pour les quelques autres messages, le réseau a signalé au mobile d’émission le refus d’envoi.

# 3. Comparaison avec les résultats de l’enquête menée en 2000

## Précautions et contexte de la comparaison

### 1. Indicateurs retenus

La comparaison des résultats des mesures effectuées cette année avec ceux de l’an dernier est menée sur la base des indicateurs utilisés depuis 1998.

### 2. Changements de répartition des mesures dans la journée

- Dans le cadre de l’enquête menée en 2000, pour les agglomérations 50 000 à 400 000 habitants, les mesures avaient été partagées entre les heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine) et les heures creuses (9h à 12h et 14h à 17h en semaine), et pour les grandes agglomérations et les trains de banlieue uniquement en heures de pointe. Cette année, l’heure la plus tardive des heures de pointe a évolué passant de 21h à 22h. Par ailleurs, les mesures dans les grandes agglomérations ont été réalisées entre 12h et 22h en semaine. Cela est également le cas pour les mesures dans les trains de banlieue.

- Cette année a vu la réapparition des mesures dans les TGV. La précédente édition de mesures TGV était en 1999.

### 3. Evolutions de la base géographique de l’enquête

La principale évolution de la base géographique de l’enquête par rapport à l’enquête menée en 2000 est le choix des agglomérations 50 000 à 400 000 habitants. L’année passée, le tirage au sort avait donné les villes suivantes (par ordre alphabétique) : Amiens, Anemasse, Angers, Arcachon, Avignon, Bayonne, Besançon, Brive-la-Gaillarde, Forbach, Le Mans, Meaux, Poitiers, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Roanne, St-Brieuc, Tours et Vannes.

Par ailleurs, les lignes de TGV et de trains de banlieue sont quelque peu différentes de celles des années passées.

### 4. Autres évolutions

Cette année, les mesures piéton intérieur se font simultanément sur les 3 réseaux et non plus un réseau après l’autre.

La répartition des mesures piétons à l’intérieur des bâtiments est, cette année, la suivante : 50% dans les lieux publics, 30% dans les immeubles de bureaux, 20% dans des locaux d’habitation. L’an dernier, la répartition était la suivante : 40% dans les lieux publics, 30% dans les immeubles de bureaux et 30% dans les locaux d’habitation.

Par ailleurs, les mobiles utilisés par chaque opérateur cette année sont différents de ceux utilisés en 2000.

## ORANGE

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 973 mesures | 547 mesures | 871 mesures | 555 mesures | 1063 mesures | 689 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% |
|  |  |  |  | ± 1,4% | ± 1,9% | ±- 1,4% | ± 1,8% | ± 1,3% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 90% | 86% | 92% | 88% | 93% | 88% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 3,0% | ±- 1,9% | ± 2,8% | ± 1,6% | ± 2,6% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 12% | 7% | 10% | 7% | 11% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 2,9% | ± 1,8% | ± 2,6% | ± 1,6% | ± 2,4% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,7% | ± 1,0% | +- 0,6% | ± 1,2% | ± 0,5% | ± 0,9% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 93% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 2,1% | ± 1,6% | ± 2,1% | ± 1,4% | ± 2,0% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 1030 mesures | 662 mesures | 882 mesures | 658 mesures | 984 mesures | 752 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 94% | 96% | 97% | 96% | 97% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,4% | ± 1,9% | ± 1,2% | ± 1,3% | ± 1,3% | ± 1,3% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 90% | 89% | 93% | 90% | 91% | 92% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,6% | ± 1,8% | ± 2,3% | ± 1,9% | ± 2,0% |
|  | acceptable |  |  | 9% | 10% | 6% | 8% | 9% | 7% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,4% | ± 1,7% | ± 2,2% | ± 1,9% | ± 1,9% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,5% | ± 0,9% | ± 0,7% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,9% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 93% | 96% | 96% | 95% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 2,0% | ± 1,4% | ± 1,6% | ± 1,4% | ± 1,6% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

ORANGE

Par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h |  | 13h-14h |  |  | 17h-18h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |  | 2001 |  | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 526 mesures | 638 mesures | 542 mesures | 699 mesures | 623 mesures |  | 743 mesures |  |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% |  | 97% |  |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 1,6% | ± 1,5% |  | ± 1,8% |  | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 94% | 92% | 93% | 87% |  | 89% |  | 88% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,2% | ± 2,3% | ± 2,6% |  | ± 2,6% |  | ± 2,4% |
|  | acceptable |  |  | 5% | 7% | 7% | 12% |  | 10% |  | 11% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,0% | ± 2,3% | ± 2,5% |  | ± 2,5% |  | ± 2,3% |
|  | correcte |  |  | 100% | 99% | 100% | 99% |  | 99% |  | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 0,9% | ± 0,0% | ± 0,8% |  | ± 0,8% |  | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 95% | 96% | 95% | 94% |  | 96% |  |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 1,7% |  | ± 1,9% |  | ± 1,4% |

|  |  |  |  | 18h-19h |  | 19h-20h |  | 20h-21h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 677 mesures | 591 mesures | 532 mesures | 566 mesures | 384 mesures | 636 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 94% | 95% | 94% | 97% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,7% | ± 2,0% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 1,8% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 89% | 91% | 90% | 93% | 89% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,2% | ± 2,7% | ± 2,5% | ± 2,7% | ± 2,6% | ± 2,5% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 9% | 8% | 9% | 5% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,5% | ± 2,4% | ± 2,5% | ± 2,3% | ± 2,3% |
|  | correcte |  |  | 99% | 98% | 99% | 98% | 99% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,6% | ± 1,2% | ± 0,9% | ± 1,1% | ± 1,2% | ± 1,1% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 92% | 94% | 92% | 96% | 93% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 2,3% | ± 2,1% | ± 2,3% | ± 2,1% | ± 2,0% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

ORANGE

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 428 mesures | 472 mesures | 312 mesures | 433 mesures | 332 mesures | 495 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 1,8% | ± 1,2% | ± 1,5% | ± 1,1% |
| dont de qualité | Parfaite |  |  | 90% | 92% | 92% | 94% | 90% | 93% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 3,0% | ± 2,6% | ± 3,1% | ± 2,2% | ± 3,3% | ± 2,2% |
|  | Acceptable |  |  | 9% | 8% | 7% | 5% | 9% | 6% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,9% | ± 2,5% | ± 3,0% | ± 2,2% | ± 3,2% | ± 2,1% |
|  | Correcte |  |  | 99% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,0% | ± 0,6% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,9% | ± 0,7% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 94% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,3% | ± 2,1% | ± 2,0% | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 1,3% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | Heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) |  | Heures creuses (9h-12h / 14h-17h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  | 568 mesures | 551 mesures | 504 mesures | 849 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 96% | 98% | 97% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,6% | ± 1,3% | ± 1,5% | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite | 88% | 91% | 93% | 94% |
|  | Précision statistique | ± 2,8% | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 1,6% |
|  | acceptable | 11% | 8% | 6% | 5% |
|  | Précision statistique | ± 2,7% | ± 2,4% | ± 2,1% | ± 1,5% |
|  | correcte | 99% | 100% | 99% | 100% |
|  | Précision statistique | ± 0,8% | ± 0,5% | ± 0,7% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 95% | 97% | 97% | 96% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,4% | ± 1,6% | ± 1,3% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

ORANGE

- Trains de banlieue - TGV

|  |  |  | Trains de banlieue |  | TGV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 1999 |
| Taux de communications … |  |  | 1063 mesures | 922 mesures | 1008 mesures | 1001 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 80% | 81% | 75% | 73% |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 2,7% | ± 2,7% |
| dont de qualité | parfaite |  | 82% | 78% | 76% | 69% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,7% | ± 3,0% | ± 3,1% | ± 2,9% |
|  | acceptable |  | 14% | 17% | 16% | 20% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,4% | ± 2,7% | ± 2,7% | ± 2,5% |
|  | correcte |  | 95% | 95% | 92% | 89% |
|  | Précision statistique |  | ± 1,4% | ± 1,6% | ± 1,9% | ± 2,0% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 76% | 77% | 70% | 65% |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,6% | ± 2,8% | ± 2,9% | ± 3,0% |

Nota : En 2000, les mesures en trains de banlieue ont été faites uniquement en heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) ; cette année, elles ont été réalisées de 12h à 22h.

Le précédente édition des mesures en TGV était faite en 1999 ; cette année, les mesures ont été réalisées de 9h à 21h.

Les lignes de TGV et de trains de banlieue sont différentes de celles des années passées.

## SFR

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 973 mesures | 532 mesures | 871 mesures | 551 mesures | 1063 mesures | 675 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 97% | 96% | 96% | 98% | 96% | 96% |
|  |  |  |  | ± 1,1% | ± 1,7% | ± 1,3% | ± 1,2% | ± 1,3% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 90% | 88% | 94% | 90% | 93% | 90% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,0% | ± 2,8% | ± 1,6% | ± 2,6% | ± 1,6% | ± 2,3% |
|  | acceptable |  |  | 9% | 10% | 5% | 9% | 6% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,7% | ± 1,6% | ± 2,5% | ± 1,5% | ± 2,2% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,6% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0,9% | ± 0,6% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 95% | 96% | 97% | 95% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 2,0% | ± 1,4% | ± 1,5% | ± 1,4% | ± 1,6% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 1030 mesures | 681 mesures | 882 mesures | 670 mesures | 984 mesures | 745 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 94% | 95% | 96% | 95% | 96% |
|  |  |  |  | ± 1,4% | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,5% | ± 1,4% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 90% | 87% | 93% | 88% | 93% | 91% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,7% | ± 1,7% | ± 2,5% | ± 1,6% | ± 2,2% |
|  | acceptable |  |  | 9% | 12% | 6% | 10% | 6% | 7% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 2,5% | ± 1,7% | ± 2,4% | ± 1,6% | ± 2,0% |
|  | correcte |  |  | 99% | 98% | 100% | 98% | 99% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 1,0% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 92% | 95% | 95% | 94% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 2,0% | ± 1,5% | ± 1,7% | ± 1,5% | ± 1,7% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

SFR

Par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h |  | 13h-14h |  |  | 17h-18h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |  | 2001 |  | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 524 mesures | 648 mesures | 543 mesures | 699 mesures | 625 mesures |  | 717 mesures |  |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 97% | 96% | 96% | 97% | 96% |  | 96% |  |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 1,8% | ± 1,3% |  | ± 1,6% |  | ± 1,4% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 88% | 91% | 89% |  | 93% |  | 89% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,6% | ± 2,5% | ± 2,4% |  | ± 2,1% |  | ± 2,4% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 10% | 8% | 9% |  | 7% |  | 10% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,4% | ± 2,4% | ± 2,2% |  | ± 2,0% |  | ± 2,3% |
|  | correcte |  |  | 100% | 99% | 99% | 99% |  | 100% |  | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 1,0% | ± 0,7% | ± 0,9% |  | ± 0,6% |  | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 97% | 95% | 95% | 96% | 96% |  | 95% |  |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,6% | ± 1,7% | ± 1,9% | ± 1,6% |  | ± 1,7% |  | ± 1,6% |

|  |  |  |  | 18h-19h |  | 19h-20h |  | 20h-21h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 676 mesures | 602 mesures | 535 mesures | 562 mesures | 382 mesures | 626 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 2,1% | ± 1,8% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 92% | 90% | 94% | 90% | 92% | 88% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,2% | ± 2,5% | ± 2,1% | ± 2,6% | ± 2,9% | ± 2,7% |
|  | acceptable |  |  | 8% | 9% | 6% | 9% | 7% | 10% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,4% | ± 2,1% | ± 2,5% | ± 2,7% | ± 2,4% |
|  | correcte |  |  | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 0,4% | ± 0,9% | ± 1,1% | ± 1,2% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 94% | 96% | 94% | 95% | 92% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,9% | ± 1,8% | ± 1,9% | ± 2,3% | ± 2,1% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

SFR

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 428 mesures | 473 mesures | 312 mesures | 438 mesures | 332 mesures | 498 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,8% | ± 1,7% | ± 1,8% | ± 1,5% | ± 1,8% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 90% | 92% | 90% | 96% | 90% | 93% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 3,0% | ± 2,5% | ± 3,4% | ± 2,0% | ± 3,3% | ± 2,3% |
|  | acceptable |  |  | 9% | 7% | 9% | 4% | 9% | 6% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,9% | ± 2,4% | ± 3,2% | ± 1,8% | ± 3,2% | ± 2,1% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 1,1% | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,0% | ± 1,8% | ± 2,1% | ± 1,7% | ± 2,0% | ± 1,8% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | Heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) |  | Heures creuses (9h-12h / 14h-17h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  | 568 mesures | 561 mesures | 504 mesures | 848 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 97% | 96% | 97% | 97% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,5% | ± 1,6% | ± 1,5% | ± 1,2% |
| dont de qualité | parfaite | 89% | 94% | 91% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 2,6% | ± 2,0% | ± 2,6% | ± 1,8% |
|  | acceptable | 10% | 5% | 8% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 2,5% | ±1,8 % | ± 2,5% | ±1,7 % |
|  | correcte | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,7% | ± 0,8% | ± 0,8% | ± 0,5% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 96% | 96% | 96% | 96% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 1 ,3% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

SFR

- Trains de banlieue - TGV

|  |  |  | Trains de banlieue |  | TGV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 1999 |
| Taux de communications … |  |  | 1063 mesures | 923 mesures | 1008 mesures | 1001 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 80% | 81% | 84% | 75% |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,5% | ± 2,6% | ± 2,3% | ± 2,7% |
| dont de qualité | parfaite |  | 80% | 86% | 81% | 77% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,8% | ± 2,5% | ± 2,7% | ± 2,6% |
|  | acceptable |  | 15% | 11% | 11% | 14% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,5% | ± 2,2% | ± 2,2% | ± 2,1% |
|  | correcte |  | 95% | 97% | 92% | 91% |
|  | Précision statistique |  | ± 1,5% | ± 1,3% | ± 1,8% | ± 1,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 76% | 79% | 77% | 68% |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,6% | ± 2,7% | ± 2,6% | ± 2,9% |

Nota : En 2000, les mesures en trains de banlieue ont été faites uniquement en heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) ; cette année, elles ont été réalisées de 12h à 22h.

Le précédente édition des mesures en TGV était faite en 1999 ; cette année, les mesures ont été réalisées de 9h à 21h.

Les lignes de TGV et de trains de banlieue sont différentes de celles des années passées.

## Bouygues Télécom

Zones très denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 973 mesures | 535 mesures | 871 mesures | 560 mesures | 1063 mesures | 679 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 96% | 98% | 98% | 96% | 96% |
|  |  |  |  | ± 1,2% | ± 1,7% | ± 1,0% | ± 1,2% | ± 1,2% | ± 1,6% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 86% | 95% | 86% | 95% | 87% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 3,1% | ± 1,5% | ± 3,0% | ± 1,4% | ± 2,6% |
|  | acceptable |  |  | 6% | 13% | 5% | 14% | 5% | 11% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 3,0% | ± 1,4% | ± 2,9% | ± 1,3% | ± 2,5% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,5% | ± 0,8% | ± 0,6% | ± 0,6% | ± 0,5% | ± 0,9% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 96% | 95% | 97% | 97% | 95% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,3% | ± 1,9% | ± 1,1% | ± 1,3% | ± 1,3% | ± 1,8% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

Autres zones denses des grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble)

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 1030 mesures | 678 mesures | 882 mesures | 670 mesures | 984 mesures | 749 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 94% | 96% | 98% | 94% | 96% |
|  |  |  |  | ± 1,3% | ± 1,9% | ± 1,3% | ± 1,1% | ± 1,5% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 96% | 82% | 96% | 87% | 95% | 90% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,3% | ± 3,1% | ± 1,4% | ± 2,6% | ± 1,5% | ± 2,2% |
|  | acceptable |  |  | 4% | 17% | 4% | 11% | 5% | 9% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,2% | ± 3,0% | ± 1,3% | ± 2,5% | ± 1,4% | ± 2,1% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,5% | ± 0,8% | ± 0,5% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,7% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 93% | 95% | 96% | 94% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 2,0% | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 1,5% | ± 1,6% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

Bouygues Télécom

Par tranches horaires dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Strasbourg et Grenoble) usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus

|  |  |  |  | 12h-13h |  | 13h-14h |  |  | 17h-18h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |  | 2001 |  | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 525 mesures | 656 mesures | 542 mesures | 707 mesures | 622 mesures |  | 720 mesures |  |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 94% | 98% | 96% | 96% | 96% |  | 96% |  |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 1,0% | ± 1,6% | ± 1,4% |  | ± 1,6% |  | ± 1,4% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 93% | 89% | 93% | 89% |  | 95% |  | 85% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,4% | ± 2,5% | ± 2,2% | ± 2,4% |  | ± 1,8% |  | ± 2,7% |
|  | acceptable |  |  | 7% | 10% | 7% | 10% |  | 4% |  | 14% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,3% | ± 2,4% | ± 2,2% | ± 2,3% |  | ± 1,7% |  | ± 2,6% |
|  | correcte |  |  | 100% | 99% | 100% | 99% |  | 99% |  | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,4% | ± 0,8% | ± 0,4% | ± 0,9% |  | ± 0,8% |  | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 94% | 97% | 96% | 95% | 95% |  | 95% |  |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 1,6% |  | ± 1,8% |  | ± 1,6% |

|  |  |  |  | 18h-19h |  | 19h-20h |  | 20h-21h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 676 mesures | 592 mesures | 533 mesures | 560 mesures | 384 mesures | 635 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 97% | 94% | 94% | 98% | 95% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 1,4% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 1,3% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 95% | 84% | 93% | 85% | 96% | 86% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,7% | ± 3,0% | ± 2,3% | ± 3,1% | ± 1,9% | ± 2,8% |
|  | acceptable |  |  | 4% | 15% | 6% | 13% | 3% | 13% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,6% | ± 3,0% | ± 2,1% | ± 3,0% | ± 1,9% | ± 2,7% |
|  | correcte |  |  | 99% | 99% | 98% | 99% | 100% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,7% | ± 0,7% | ± 1,1% | ± 0,9% | ± 0,5% | ± 0,8% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 96% | 93% | 93% | 98% | 94% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,6% | ± 2,3% | ± 2,2% | ± 1,4% | ± 1,9% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées uniquement en heures de pointe (12h à 14h et 17h à 21h en semaine). En 2001, les mesures ont été faites entre 12h et 22h en semaine.

Bouygues Télécom

Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

|  |  |  |  | Mesures en voiture |  | Piéton extérieur |  | Piéton intérieur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  |  |  | 428 mesures | 473 mesures | 312 mesures | 438 mesures | 332 mesures | 498 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  |  | 96% | 95% | 97% | 96% | 97% | 96% |
|  | ###### Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,0% | ± 1,8% | ± 1,9% | ± 2,0% | ± 1,7% |
| dont de qualité | parfaite |  |  | 95% | 93% | 93% | 94% | 92% | 94% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 2,1% | ± 2,4% | ± 2,9% | ± 2,3% | ± 3,1% | ± 2,2% |
|  | acceptable |  |  | 4% | 6% | 6% | 5% | 8% | 5% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 1,9% | ± 2,2% | ± 2,8% | ± 2,2% | ± 3,0% | ± 2,0% |
|  | correcte |  |  | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique |  |  | ± 0,8% | ± 1,2% | ± 0,9% | ± 0,8% | ± 0,9% | ± 1,0% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  |  | 95% | 94% | 97% | 95% | 96% | 95% |
| de qualité correcte |  |  | ###### Précision statistique | ± 2,1% | ± 2,2% | ± 2,0% | ± 2,1% | ± 2,1% | ± 1,9% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

- Agglomérations entre 50 000 et 400 000 habitants

- usages voiture, piéton extérieur et piéton intérieur confondus pour les heures

|  |  | Heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) |  | Heures creuses (9h-12h / 14h-17h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 |
| Taux de communications … |  | 568 mesures | 559 mesures | 504 mesures | 850 mesures |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  | 97% | 97% | 96% | 95% |
|  | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,4% | ± 1,8% | ± 1,5% |
| dont de qualité | parfaite | 95% | 95% | 91% | 93% |
|  | Précision statistique | ± 1,8% | ± 1,9% | ± 2,5% | ± 1,8% |
|  | acceptable | 4% | 4% | 7% | 6% |
|  | Précision statistique | ± 1,7% | ± 1,7% | ± 2,4% | ± 1,7% |
|  | correcte | 100% | 99% | 99% | 99% |
|  | Précision statistique | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 0,9% | ± 0,7% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et de |  | 97% | 96% | 95% | 94% |
| qualité correcte | ###### Précision statistique | ± 1,4% | ± 1,7% | ± 2,0% | ± 1,7% |

Nota : En 2000, les mesures avaient été réalisées sur un échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants. En 2001, les mesures ont été faites sur un autre échantillon représentatif de 20 villes parmi les 100 agglomérations de 50 000 à 400 000 habitants.

Bouygues Télécom

- Trains de banlieue - TGV

|  |  |  | Trains de banlieue |  | TGV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2000 | 2001 |  | 1999 |
| Taux de communications … |  |  | 1063 mesures | 885 mesures | 1008 mesures | 1001 mesures |  |
| Réussies et maintenues 2 minutes |  |  | 74% | 75% | 62% | 37% |  |
|  | ###### Précision statistique |  | ± 2,7% | ± 2,9% | ± 3,1% |  | ±3,0 % |
| dont de qualité | parfaite |  | 86% | 77% | 76% |  | 70% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,5% | ± 3,3% | ± 3,4% |  | ± 2,8% |
|  | acceptable |  | 11% | 18% | 14% |  | 16% |
|  | Précision statistique |  | ± 2,2% | ± 3,0% | ± 2,8% |  | ± 2,3% |
|  | correcte |  | 96% | 95% | 90% |  | 87% |
|  | Précision statistique |  | ± 1,3% | ± 1,7% | ± 2,4% |  | ± 2,1% |
| Réussies, maintenues 2 minutes et |  |  | 71% | 71% | 56% | 33% |  |
| de qualité correcte |  | ###### Précision statistique | ± 2,8% | ± 3,1% | ± 3,1% |  | ± 2,9% |

Nota : En 2000, les mesures en trains de banlieue ont été faites uniquement en heures de pointe (12h-14h / 17h-21h) ; cette année, elles ont été réalisées de 12h à 22h.

Le précédente édition des mesures en TGV était faite en 1999 ; cette année, les mesures ont été réalisées de 9h à 21h.

Les lignes de TGV et de trains de banlieue sont différentes de celles des années passées.